Implémenter un protocole de
communication pour Arduino

Auteur : Jean-Michel Mercier, aka Barbudor (barbudor at barbudor dot net)

License : Creative Commons CC BY-NC-SA 2.0

Questions, commentaires : Forum Arduino français, section Tutoriaux

Il ne sera répondu à aucune question par email, uniquement sur le forum.

Historique :

- v1.0    19 avril 2012	Version initiale soumise au forum, chapitres 1, 2 et 3

Résumé :

Ce tutoriel se propose de discuter des raisons pour créer un protocole pour encadrer les communications entre plusieurs cartes à microcontroleur ou entre une carte à microcontroleur et un ordinateur principal (PC).

La discussion théorique est suivie d'exemples pratiques d'implémentation sur la plateforme Arduino mais peuvent être réutilisés sur d'autres plateformes.

Les personnes pressées et qui n'ont que faire d'un minimum de théorie peuvent sauter directement au chapitre 3 :)

Table des matières

1. Pourquoi se prendre la tête avec un protocole ?	2

1.1. Faut-il vraiment répondre à cette question ?	2

1.2. Les buts d'un protocole de communication	2

2. Caractéristiques d'un protocole	3

2.1. Introduction	3

2.2. ASCII ou binaire	3

2.3. Synchrone ou asynchrone	5

2.4. Full-duplex ou half-duplex	5

2.5. Les couches de protocoles	6

2.6. Timeouts	6

2.7. Structure de base de messages	7

2.8. Exemples de protocoles	8

3. Implémentation d'un protocole ASCII - V1	11

3.1. Posons les bases	11

3.2. Définition du protocole ASCII	11

3.3. Implémentation	12

En préparation

4.- Implémentation d'un protocole binaire sur Arduino

5.- Implémentation d'un protocole ASCII sur Arduino, 2nde version (analyse au fil de l'eau)

# Pourquoi se prendre la tête avec un protocole ?

## Faut-il vraiment répondre à cette question ?

Évidemment, il y en a qui vont considérer que je suis vieux jeu, que prendre son crayon et réfléchir un peu avant de coder ca ne sert pas à grand chose. Franchement "tout le monde" sait que pour communique entre 2 équipements, il suffit de balancer quelques octets, il suffit de ....

Donc oui, il suffit d'un protocole qui respecte au moins quelques critères.

## Les buts d'un protocole de communication

En général, dans la diplomatie comme dans l'informatique, le but d'un protocole est de s'assurer que la discussion va bien se passer.

Ainsi un protocole doit :

- être clair pour que toutes les parties, surtout si elles ne parlent pas la même langue (processeur ou langage de programmation différent);

- être sans ambiguïté afin que le récepteur comprenne sans erreur possible le message reçu;

- être certain qu'en cas d'erreur (ce qui arrive toujours!) le récepteur sache clairement qu'il y a une erreur et n'interprète pas le message de travers.

La clarté est évidente. Ce qui ce conçoit bien s'énonce clairement et ce qui s'énonce clairement se code aisément. Donc lors de la définition du protocole, assurez vous d'être clair. Critiquez votre propre travail ou faites le relire par quelqu'un d'autre.

Sans ambiguïté peut paraître évident quand on regarde le protocole avec son cerveau humain. Mais quand il va falloir coder ce protocole, il faut que l'identification des messages soit facile.

Sûr car Murphy traîne toujours dans le coin. Une communication qui marche sans fautes sur une table avec un fil de 10 cm entre 2 cartes peut devenir complètement pourrie quand on commence à utiliser du sans fil, des distances importante, ... Si votre système gère quelque chose qui peut casser ou blesser pensez-y 3 fois. Imaginez ce que peut donner une mauvaise interprétation d'une commande sur un Quad-copter de 2 kilos au dessus d'une foule ébahie...

# Caractéristiques d'un protocole

## Introduction

Il existe plusieurs caractéristiques s'appliquant à un protocole. Voici quelques choix que vous aurez à faire et qui vont influencer la définition de votre protocole et le codage de son implémentation:

- ASCII ou Binaire: Allez vous choisir de ne transmettre que des caractères lisibles ou des données brutes ?

- Full-duplex ou half-duplex: Plus que le protocole, c'est un choix du médium de transmission mais qui va imposer des contraintes au protocole

- Synchrone ou asynchrone: questions-réponses, maitre-esclave ou bien liberté complète de transmission ?

Regardons ensemble ces quelques points.

## ASCII ou binaire

### Rappel de définition

Si vous touchez à la programmation depuis quelques temps vous avez déjà compris qu'il y a une différence entre les données que manipule l'ordinateur et celle que vous pouvez comprendre immédiatement.

Par exemple vous connaissez la table ASCII qui donne pour chaque caractère de l'alphabet anglo-saxon (ou plus si étendu) une valeur sur 7 bits comprennant :

- des caractères affichables pour les valeurs de 32 à 127

- des caractères non affichables pour les valeurs de 0 à 31

Voir la table ASCII sur Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/ASCII

Si l'ordinateur va utiliser ce code pour vous présenter des informations, ce n'est pas forcément comme cela qu'il représente ces mêmes informations en interne.

Par exemple, si nous considérons une variable qui va mémoriser l'altitude d'un avion, nous allons probablement utiliser une variable de type int qui peut mémoriser une valeur comprise entre -32768 et +32767. C'est au moins le cas de l'Arduino qui est notre cible utilisant des entiers 16 bits. Sur une autre plateforme, un variable int pourrait être mémorisée sur 32 bits (4 octets) et représenter des valeurs entre -231 et +231-1.

Cette variable est déclarée dans votre sketch de la manière suivante :

int altitude = 7896; // L'avion est à 7896m d'altitude

Là, elle occupe en mémoire 2 octets représentant un entier de 16 bits. L'octet de poids fort contient la valeur 30 (0x1E) et l'octet de poids faible contient la valeur 216 (0xD8).

La valeur représentée étant :

octet de poids fort x 256 + octet de poids faible

= 30 * 256 + 216

= 7896

= 0x1ED8

Mais quand vous souhaitez l'afficher soit dans la fenêtre du Serial Monitor, soit sur un écran LCD, vous allez utiliser une fonction telle que :

Serial.print( "Altitude = " );

Serial.println( altitude, DEC );

Et vous allez voir s'afficher sur le terminal :

Altitude = 7896

Cette fonction va convertir la forme numérique de 2 octets en une suite de caractères compréhensible pour votre cerveau, c'est à dire une suite de 4 octets 55 (0x37), 56 (0x38), 57 (0x38) et 54 (0x36) représentant respectivement les caractères '7', '8', '9', '6' (d'après la table ASCII).

### Choisir ASCII ou binaire

Il convient donc de bien distinguer les représentations binaires (stockage mémoire) et ASCII (lisible par un humain) des mêmes valeurs.

Pourquoi ? Parce que dans la définition du protocole vous allez devoir choisir entre transmettre l'une ou l'autre de ses représentations.

Listons les avantages et inconvénients de l'une et de l'autre de ces formes:

| Transmettre une représentation ASCII | Transmettre une représentation binaire |
| --- | --- |
| Avantages: - Lisible par un humain - Représentation universelles pour toute plateforme | Avantages: - Compacte - Pas de conversion à faire entre utilisation et transmission |
| Inconvénients: - Prend plus de place (jusqu'à 6 caractères pour un entier 16 bits) - Taille variable "1" .. "-32768" - Conversion obligatoire en transmission et en réception | Inconvénients: - Difficultés de portage entre plateformes différentes (tailles et endianess) |

Choisir l'ASCII lisible par un humain peut être très avantageux pour des raisons de debug. Si vous avez la possibilité d'enregistrer la communications dans un fichier, ou de la copier vers un terminal, elle est immédiatement compréhensible pour vos yeux sans l'aide d'un outil supplémentaire. De plus il peut être facile de tester individuellement le récepteur ou l'émetteur à l'aide d'un terminal sans avoir a tester les 2 simultanément.

Par contre, il est clair que la représentation ASCII va prendre plus de place. Ainsi pour transmettre notre altitude de 7896 mètres, il faut 4 octets en ASCII contre 2 seulement en binaire. Ceci peut être important sur des liaisons à bas débit où chaque octet, chaque bit compte sous peine de ralentir la communication. De plus les données doivent être converties en ASCII avant l'émission et reconverties en binaire en réception avant d'être utilisées. Cela représente du temps CPU en plus, de la mémoire programme en plus (pour les fonctions de conversion) et aussi de la mémoire données (pour les variables intermédiaires qui vont servir à la conversion).

Coté représentation binaire tout n'est pas rose non plus. Si la taille est plus compacte, la lisibilité directe est perdue. De plus des difficultés peuvent apparaître lors de communications entre plateformes différentes :

- la taille des données n'est pas forcément la même : ainsi un int sur Arduino est un entier sur 16 bits (2 octets) alors que sur PC/Windows, il est sur 32 bits (4 octets). On ne peut donc pas utiliser le type int de manière fiable dans la définition et le codage d'un protocole inter-plateformes. Heureusement sur chaque plateforme, il existe souvent des types prédéfinis de taille connues. On pourra ainsi sur Arduino utiliser un int16_t pour spécifier clairement un entier sur 16 bits alors que sur PC son équivalent est un Int16. C'est donc possible mais demande une certaine gymnastique car ces types ne sont pas nommés de manière standard.

- Il existe aussi 2 façon de représenter en mémoire des entiers sur plus d'un octet. Notre entier 16 bits peut ainsi être mémorisé en stockant en mémoire d'abord l'octet de poids faible suivit de l'octet de poids fort. C'est ce qui est appelé le mode LITTLE-ENDIAN. Ce mode est communément utilisé par les systèmes à base de microprocesseurs Intel. Les microprocesseurs AVR tel que l'ATmega328 de l'Arduino utilisent aussi cette convention. Mais certains systèmes fonctionnent en mode BIG-ENDIAN qui consiste à stocker en mémoire d'abord l'octet de poids fort suivit de l'octet de poids faible. Ce mode a longtemps été la caractéristiques des systèmes basés sur les microprocesseurs Motorola tel le légendaire 68000.

Ne rentrons pas dans le débat, chaque mode a sa logique et ses raisons. Des décennies d'informaticien se sont déjà bagarrées et aucun des 2 camps n'a jamais réussi à prouver la supériorité de sa méthode par rapport à l'autre.

Toutefois, dans la majorité des protocoles utilisés sur Internet c'est le mode BIG-ENDIAN qui a été retenu. C'est pourquoi on trouve de manière systématique dans les codes sources des applications IP/socket l'utilisation des fonctions htons()/ntohs()/htonl()/ntohl() chargées de la conversion entre "host" et "network". Sur les systèmes BIG-ENDIAN ces fonctions ne font rien (puisque l'ordre réseau est BIG-ENDIAN) alors que sur les systèmes LITTLE-ENDIAN ces fonctions permuttent l'ordre des octets d'un entier afin de les mettre dans le bon ordre (host ou réseau).

Pour plus de détail voir l'article de Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Endianness

En conclusion, il n'y a pas de meilleure méthode en général. ASCII ou binaire restent valides tous les deux. Suivant l'application particulière, on pourra choisir celui qui offre le plus d'avantages.

Les prochains exemples qui vont suivre vont tout d'abord utiliser le mode ASCII qui reste plus simple à debugger. Au final, je proposerait aussi une implémentation de protocole binaire.

## Synchrone ou asynchrone

Un des choix a effectuer est entre un protocole synchrone ou asynchrone.

Un protocole synchrone définit un maître et un (ou plusieurs) esclave(s). Le maître initie toujours le dialogue par une requête auquel répond l'esclave. L'esclave n'émet jamais de message de lui même.

Cela simplifie de beaucoup le code du maître car il n'a pas à traiter des messages entrant en dehors des réponses à ces questions. Mais le synchronisme limite les possibilités de l'esclave d'informer le maître en temps réel d'événements.

Un protocole asynchrone sous-entend que tout le monde peut envoyer des messages quand il le souhaite. Les requêtes et les réponses vont donc se croiser dans tous les sens et il faut prévoir le code de façon a recevoir d'autres messages avant la réponse attendues.

## Full-duplex ou half-duplex

Le choix entre full-duplex et half-duplex est souvent lié au média de communication.

Le full-duplex permet la communication dans les 2 sens à tout moment. Par exemple une liaison série avec 2 fils (1 dans chaque sens) est en full-duplex car des informations peuvent circuler en même temps dans les 2 sens.

Half-duplex est caractéristique d'une liaison où l'information ne peut circuler que dans un seul sens à un moment donné. Par exemple une liaison radio utilisant la même fréquence pour tous les émetteurs est en half-duplex car il n'est pas possible que 2 émetteurs parlent en même temps.

Si c'est donc le moyen de transport qui va imposer ce choix, dans le cas du half-duplex, la définition du protocole devra le prendre en compte et prévoir un mécanisme qui permet a chacun de savoir si/quand il a le droit de parler.

Les 2 mécanismes les plus courant de gestion du half-duplex sont:

- la détection de collision

- le jeton

Le principe de détection de collision consiste à parler quand on le souhaite mais aussi a écouter la liaison en même temps. Si le message reçu est identique a celui émis, c'est que la transmission s'est bien passée.

Dans le cas contraire, il y a eu collision car 2 émetteurs ont cherché à parler simultanément. Dans ce cas, chacun se tait pour un temps aléatoire (théoriquement le résultat du tirage est différent pour chacun des 2 émetteurs), puis on recommence.

Le jeton consiste à utiliser un message pour passer la main. Au début il faut tout d'abord décider qui à le jeton. Ce n'est pas forcément simple quand les équipements ne démarrent pas en même temps. Une fois qu'un élément à le jeton, soit il décide d'envoyer un message, soit il envoi le jeton au suivant. Ainsi de suite, seul celui qui dispose du jeton peut émettre mais il doit le passer à son voisin dès qu'il n'en a plus besoin.

## Les couches de protocoles

Comme les bébés, les protocoles ont des couches .....

Non, je blague. Les couches de procotoles consistent en définir des protocoles de différents niveau pour s'occuper de parties différentes de la communication.

Le modèle le plus connu est le modèle OSI (Open System Interconnection) définit par la norme ISO (International Standard Organization) sous le numéro ISO7498. Essentiellement elle définie 7 couches de protocoles allant de la liaison physique à l'application. (Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_OSI). Nous aurons rarement à utiliser les 7 couches dans nos systèmes Arduino mais dans certains cas, plus d'un niveau peut être utile.

Dans le cas de base, nous allons communiquer entre un PC et une Arduino par une liaison série asynchrone. La liaison série asynchrone transmet chaque octet avec un bit de start, 8 bits de données et 1 à 2 bits de stop. Ceci est la couche 1 du modèle OSI. Généralement nous n'itons pas plus loin et définirons directement la couche 7 pour les messages que l'application PC et l'application Arduino vont s'échanger. Nous reviendrons plus tard après avoir défini un protocole réel que les autres couches sont aussi présentes mais pas forcément distinctes dans notre implémentation.

Dans le cas d'une liaison half-duplex, la partie du protocole qui permet de gérer les collisions ou les transmissions de jeton représente la couche 2 (Liaison / adressage physique) car c'est elle qui permet de choisir qui prend la main sur le média physique.

De même, la partie couche 7 applicative devraient être normalement distincte mais nous ferons souvent l'impasse sur cette distinction.

## Timeouts

Dans tout système industriel, il est courant de vérifier que le système se comporte de manière nominal en surveillant son temps de réaction. Sur le processeur ATmega, il existe pas exemple un watchdog matériel qui peut être activé. Le watchdog est un mécanisme de surveillance du bon fonctionnement du système. Le principe est d'utiliser un timer dédié (pas un des Timer0, Timer1, ... utilisés par ailleurs) dans le microprocesseur. Une fois activé, le programme doit venir remettre à 0 le compteur aussi souvent que possible. Si jamais le compteur n'est pas remis à 0, il atteint sa valeur maximale ce qui entraîne un reset immédiat du processeur relançant le programme qui s'est probablement coincé quelque part.

Dans les mécanismes de communications il peut être important de détecter que la communication est rompue car alors dans ce cas, le système devra peut être se placer dans une situation de sécurité. Par exemple un système recevant des ordres de commande de moteurs devra peut être arrêter tous les mouvements en cours, voir même se mettre dans une position différente par défaut.

On peut distinguer 2 types de timeouts :

- le timeout de réponse : à la suite d'une requête, la réponse est attendue un certain temps. Si la réponse n'intervient pas au bout du temps attendu, la communication est considérée comme rompue.

- le timeout global : si aucun message n'a été reçu depuis un certain temps, on peut considérer la communication comme rompue. Dans ce cas, il est souhaitable de prévoir un message bidon, souvent appelé keep-alive qui ne porte pas d'information spécifique mais destiné juste à prouver que la communication est active. Ce message ne sera transmis par exemple que s'il n'y a pas eu de transmission utile depuis un temps inférieur au temps maximal.

L'absence de réponse ou l'absence de réception ne sont pas forcément dûs à une perte totale de communication. Par exemple la requête a pu être rejetée suite à une erreur de transmission (message reçu erroné). Il est donc indispensable de prévoir un mécanisme de ré-émission (retry) avant de prendre une décision définitive.

## Structure de base de messages

Dans le paragraphe 1.2, nous avons définit qu'un protocole doit:

- être clair

- sans ambiguïté

- permettre la détection d'erreur

Afin de satisfaire à ces contraintes, la structure d'un message est souvent composée des éléments suivants:

- Un entête permettant la synchronisation c'est la dire la détection fiable d'un début de message. Cet entête peux aussi comporter une information de longueur du message.

- Un identifiant de destinataire utile dans les cas de communications entre plusieurs équipements (type réseau). Dans le cas d'une liaison point-à-point entre 2 équipements cette information est optionnelle.

- Un identifiant d'émetteur (même commentaires que l'identifiant de destinataire).

- Un identifiant de message qui indique ce à quoi sert ce message, qu'elle est l'information transportée.

- Une charge utile, c'est à dire l'information transportée.

- Un épilogue permettant de savoir que le message est terminé

- Optionnellement une somme de contrôle (CRC ou checksum) qui permet de vérifier l'intégrité du message afin de permettre au récepteur d'ignorer celui-ci s'il s'avère erroné.

Dans les messages ASCII, l'information utilise est généralement transmise à l'aide des lettres et des chiffres. Lorsque plusieurs informations (appelées champs) sont transmises dans le même message, on utilise des symboles de ponctuation comme délimiteurs (virgule, point-virgule, 2-points...). Il est alors facile de choisir un caractère très différent comme marqueur de début ou de fin de trame ($ * # !, retour chariot '\r', saut de ligne '\n').

Dans le cas de messages ASCII, on utilisera plutôt le marqueur de fin plutôt que l'information de longueur. Dans les messages binaires, on utilisera plutôt l'information de longueur.

## Exemples de protocoles

### Un protocole ASCII, le NMEA 0183

Le protocole NMEA 0183 est celui utilisé par la grande majorité des récepteurs GPS pour transmettre l'information de position ainsi que d'autres informations. Un message NMEA 0183 est appelé une phrase (sentence).

Le standard lui-même est définit par le National Marine Electronics Association, un organisme professionnel qui se charge de définir des standards dans le domaine des équipements électroniques pour la navigation maritime. Il est généralement admis que des protocoles standards et bien définis aident au développement du marché concurrentiel pour le bénéfice des utilisateurs en favorisant l'inter-opérabilité des équipements en question.

Le standard NMEA définit, pour les GPS, un certain nombres de messages standards auxquels les constructeurs peuvent avoir ajouté des messages propriétaires supplémentaires.

La structure générale d'un message (un phrase!) NMEA est la suivante :

- Un marqueur de début qui est le caractère '$'. Chaque message débute par ce caractère ce qui permet de trouver facilement le début du message même lors d'une perte de synchronisation.

- Un identifiant du type de message sur 5 caractères. Pour les messages en provenance d'un GPS (le protocole NMEA 0183 est utilisé aussi pour d'autres équipements de marine), les 5 caractères commencent toujours par "GP" (Global Positionning) suivit de 3 autres caractères précisant le type de message. Par exemple RMC (Recommended Minimum GPS Data) ou GGA (Global Positionning Fix Data).

- Un séparateur : la virgule

- Un ensemble de valeurs (champs) séparés par des virgules. Un champ dont la valeur actuelle n'est pas connue est vide, ce qui est représenté par 2 virgules qui se suivent. La liste des champs dépend du type de message.

- Optionellement un séparateur '*' suivit d'une somme de contrôle. La somme de contrôle est destinée à s'assurer que le message reçu est correct. Elle est calculée par le XOR (ou  exclusif) des codes ASCII des tous les caractères qui suivent le '$' et qui précèdent le '*'.

- Le message est terminé par un retour chariot CR '\r' (Caractère ASCII code 13) ou saut de ligne LF '\n' (Caratère ASCII code 10).

Par exemple le message GGA à la syntaxe suivante (extrait de http://aprs.gids.nl/nmea/)

$GPGGA,hhmmss.ss,llll.llll,a,yyyyy.yyyy,b,q,nn,d.d,h.h,M,s.s,M,a.a,xxxx*kk

où			représente			exemple

hhmmss.ss		l'heure UTC			110423.40 (11h 43m 23s 40cent)

llll.lll			la latitude			4916.2345 (49° 16.2345')

a			N(ord) ou S(ud)

yyyyy.yyyy		la longitude			00245.9876 (002° 45.9876')

b			E(st) ou W(ouest)

q			Indicateur de qualité (0=invalide; 1=GPS fix)

nn			Nombre de satellites utilisés pour donner la position courante

d.d			HDOP (Horizontal dilution of position), autre paramètre de qualité

h.h			Altitude au dessus du niveau de la mer

M			unité de l'altitude (M pour mètre, F pour feet)

s.s			Geoidal separation (calcul en rapport avec l'altitude)

M			unité pour Geoidal separation (M ou F)

a.a			Nombre de secondes depuis la dernière mise a jour en mode GPS

différentiel (utilisant des stations au sol de référence)

xxxx			Identifiant de la station sol utilisée en mode GPS différentiel

kk			Checksum

Le calcul du checksum peut s'exprimer en codage C par:

// p est un pointeur vers une chaîne de caractère commençant par '$'

// et se terminant par le caractère nul '\0'

byte CalculeChecksumNMEA( char *p )

{

byte checksum = 0;

// on commence a calculer après le '$' situé dans p[0]

int i = 1;

// on boucle tant que l'on ne rencontre pas :

// * : séparateur du checksum (optionnel, peut ne pas être là)

// \r ou \n : marqueur de fin

// \0 : fin de chaine en C au cas où le marqueur de fin non présent

while ( (p[i] != '*') && (p[i] != '\n') && (p[i] != '\r')

&& (p[i] != '\0') )

{

checksum = checksum ^ (byte)p[i];

}

return checksum;

}

Quels sont les points forts de ce protocole :

- Présence d'un caractère marquant le début du message ne pouvant pas être confondu avec un caractère utilisé ailleurs dans l'information utile. Ceci permet la synchronisation sur un début de message sans ambiguïté

- Identification sans ambiguïté du type de message grâce aux 5 caractères suivant le $

- Utilisation d'un séparateur unique des différents champs (virgule) ne pouvant pas être confondu avec un autre caractère utile.

- Présence d'un caractère de fin supportant les 2 type des fin de lignes ASCII couramment utilisés en informatique.

- Présence optionnelle d'une somme de contrôle pour vérifier la validité du message. Cette somme de contrôle étant optionnelle, c'est un 3ème caractère de séparation qui est utilisé (*) afin de bien la distinguer de la partie utile du message.

Le protocole est essentiellement utilisé dans un seul sens : du récepteur GPS vers l'équipement utilisant l'information. Il n'y a pas (en standard) de message dans l'autre sens.

On sait que typiquement, le récepteur GPS va envoyer une série de messages toutes les secondes. Donc un timeout de non-réception peut être utilisé pour détecter la perte de connexion.

On peut représenter l'algorithme de réception du protocole NMEA par le diagramme suivant :

Ce protocole protocole répond bien à nos exigences du début, à savoir :

- clarté

- absence d'ambiguïté

- sécurité

### Un protocole binaire, le protocole Sirf

Cette fois ci nous allons regarder un protocole utilisant un mode binaire. On reste dans le domaine du GPS puisqu'il s'agit du protocole Sirf utilisé par ce fabricant de composant GPS et proposé en alternative au protocole NMEA.

Pourquoi proposer un protocole alternatif et pourquoi le proposer en binaire ?

Sirf souhaitait étendre les mécanismes de communication avec ses récepteurs GPS afin de proposer plus de fonctions et plus de flexibilité. Par exemple les GPS basés sur les composants Sirf peuvent recevoir des informations de mises à jour sur les orbites des satellites via l'interface série. Ces tables, appelées couramment éphémérides, sont normalement transmises via les satellites aux récepteurs. En fonction des conditions de réception, il faut environ 30 secondes de réception de bonne qualité pour qu'un récepteur reçoive les mises à jour de ces tables par la voie des airs. Une fois ces tables connues, le récepteur ne met plus que quelques secondes à trouver la position. La méthode A-GPS (Assisted GPS) de Sirf permet de récupérer ces tables via Internet sur un serveur et de les envoyer au récepteur GPS afin d'éviter ces 30 secondes initiales. On raccourcis ainsi le temps nécessaire pour obtenir la position.

Pour connaître les détails du protocole binaire Sirf, cherchez sur Google le document SiRF-v2_4.pdf.

Ce document présente le format général d'un message du protocole Sirf binaire:

- Start sequence : 2 octets valant respectivement 0xA0 et 0xA2

- Longueur du message : 2 octets représentant le nombre d'octets du message (non compris la séquence de début, la longueur ou la séquence de fin) transmis poids fort en premier, poids faible en second. La longueur maximale autorisée est de 1023 octets.

- La partie utile du message (jusqu'à 1023 octets) constitué de:

- Un octet d'identification du type de message. Pratiquement toutes les valeurs possible sont utilisées

- les informations associées au message

- Un checksum sur 2 octets calculé différemment du checksum ASCII

- Une séquence de fin constituée de 2 octets 0xB0 et 0xB3

On retrouve sur ce protocole binaire l'essentiel des informations présentes dans le protocole NMEA 0183 avec en plus la longueur des données.

Une des difficultés d'un protocole binaire est de fournir une séquence de démarrage facilement identifiable et si possible sans ambiguïté. Malheureusement cela est rarement possible car les données utiles peuvent en binaire prendre n'importe quelle valeur. Il est donc impossible de garantir que la séquence 0xA0 et 0xA2 n'apparaisse pas par hasard en plein milieu d'un message, contrairement au '$' de la version ASCII. Ainsi, dans le code de réception du protocole NMEA, il est possible de traiter l'apparition inopinée d'un '$' comme une erreur de transmission et donc de reprendre la réception d'un message à partir de ce point. Dans le protocole binaire cela n'est pas possible.

Au démarrage il faut essayer de s'accrocher sur la séquence 0xA0 0xA2 et supposer que l'on a bien trouver un début de message. Ensuite, ces 2 octets doivent être suivis par 2 autres octets représentant un entier sur 16 bits dont la valeur est forcément inférieure ou égale à 1023. Si cette condition n'est pas respectée, alors c'est une erreur et il faut repartir en phase d'accrochage de la synchronisation. Si les 2 octets sont identifiés comme une longueur possible, alors il faut recevoir le dit nombre d'octets, puis 2 octets représentant le checksum et on doit trouver finalement les 2 octets de fin 0xB0 et 0xB3.

# Implémentation d'un protocole ASCII - V1

## Posons les bases

Il est temps de passer à la pratique et de considérer un cas réel. Récemment sur le forum français Arduino, j'ai donné un coup de main à un membre pour implémenter un protocole de communication série entre un PC (programme en Visual C#) et sa carte Arduino.

Je reprend ici une partie de l'idée du projet et en lui rajoutant quelques éléments supplémentaires, nous allons pouvoir créer un exercice significatif.

Nous allons imaginer le projet suivant où une carte Arduino est esclave d'un PC dans le contexte suivant :

- Contrôle de 2 moteurs pas-à-pas 1 et 2. Le PC pourra donner de manière indépendant une commande pour chaque moteur. Chaque commande indique la direction de déplacement, le nombre de pas et la vitesse du déplacement. Le PC devra être prévenu de l'acceptation de la commande (acquittement) si aucun autre déplacement est en cours sur ce moteur, ou du rejet de la commande si le moteur est déjà en cours de déplacement. A la fin du déplacement, l'Arduino doit aussi prévenir le PC.

- Contrôle de 4 capteurs de butée (2 par moteur)détectant que l'un des moteur est arrivé en bout de course d'un coté ou de l'autre. L'Arduino doit alors suspendre le déplacement sur le moteur et envoyer immédiatement une alarme au PC.

- 2 capteurs analogiques qui servent à ... ce que vous voulez mais dont le PC pourra demander la lecture par un message idoine. L'Arduino répond par la valeur lue.

Le protocole devra être sécurisé contre les erreurs de transmission (nous sommes en milieu industriel et il y a beaucoup de parasites) et les pertes de connexion.

De plus pour faciliter la mise au point, nous ajouterons un message de debug.

## Définition du protocole ASCII

Nous allons définir le protocole afin d'être sur que les contraintes sont remplies.

Nous avons à définir :

- des requêtes du PC vers l'Arduino

- des réponses de l'Arduino vers le PC

- des alarmes asynchrones du l'Arduino vers le PC

Nous allons prendre une syntaxe classique similaire à celle du protocole GPS NMEA 0183 car celle-ci remplie l'ensemble de conditions. Elle sera constituée de :

- Un marqueur de début de message '$'

- Un identifiant de type de message sur 1 lettre pour faire facile

- Un séparateur de champ : la virgule

- Un séparateur pour la somme de contrôle optionnelle : '*' pour ne pas changer

- Une somme de contrôle sur 1 octet représenté par sa valeur en hexa (2 caractères)

- Un marqueur de fin pouvant être soit CR '\r', soit LF '\n'

Explicitons maintenant le protocole :

Contrôle des moteurs

- $M<noMot>,<dir>,<pas>,<vit>[*<chk>]<EOM>

- Commande de requête de déplacement d'un moteur

- <noMot> est l'identifiant du moteur, valeur 1 ou 2

- <dir> est la direction du moteur, caractère '0' pour le sens direct et '1' pour le sens inverse

- <pas> est le nombre de pas de 1 à 1000 à effectuer dans cette direction

- <vit> est la vitesse en pas par seconde de 1 à 20 pour réaliser ce déplacement

- <chk> est la somme de contrôle

- <EOM> End Of Message est le caractère CR ou LF

- $M<noMot>,<dir>,<pas>,<vit>*<chk><EOM>

- Acquittement positif du déplacement confirmant les paramètres reçus

- $M<noMot>,<errCode>[*<chk>]<EOM>

- Refus de la commande par un code d'erreur négatif. Nous passerons sous silence les valeurs possibles, ce n'est pas le but de l'exercice, mais il pourrait y avoir des valeurs pour signifier que l'un des paramètre n'est pas valide ou que le moteur est déjà en cours de déplacement.

- $M<noMot>,0*<chk><EOM>

- Signalisation de la fin de mouvement pour le moteur <mot> (0 pour terminé).

Lecture des capteurs analogiques:

- $A<noCapt>[*<chk>]<EOM>

- Demande de lecture du capteur <noCapt> valant 1 ou 2

- $A<noCapt>,<val>[*<chk>]<EOM>

- Retourne la valeur lue pour le capteur <noCapt>, valeur entre 0 et 1023

- $A<noCapt>,<errCode>[*<chk>]<EOM>

- Rejet de la commande (code d'erreur négatif)

Alarmes de buté:

- $B<noMot>,<dir>[*<chk>]<EOM>

- Informe le PC de la mise en butée du moteur <mot> dans le sens <dir>

Keep-alive:

- $K*<chk><EOM>

- Message de keep-alive envoyé par le PC pour signifier qu'il est toujours là. Message envoyé toutes les 10 secondes en l'absence d'autre message utile. L'arduino doit considérer la perte de connexion au bout de 20 secondes sans message.

- $K*<chk><EOM>

- Réponse au keep-alive. Le PC doit considérer que l'Arduino n'est pas là au bout de 2 messages sans réponse.

En pratique, on remarque que notre définition est à 2 niveau :

- Un couche basse qui encapsule les messages : '$' ...message... '*' checksum <EOM> et qui est entièrement indépendante des messages eux-mêmes.

- Une couche message <lettre><arg1>,<arg2>,<arg3> qui est indépendante de la façon dont le message est transporté.

Nous en tiendrons compte lors de l'implémentation.

## Implémentation

Nous allons implémenter notre protocole sur l'Arduino. L'implémentation sur le PC en Visual C# n'est pas le but de l'exercice mais pourrait être abordé ultérieurement si demandé.

### Conseil pour le codage a destination de l'Arduino

Rappelons que l'Arduino fonctionne sans système multi-tâche. la structure de base d'une application Arduino est la suivante :

voit setup()

{

// fonction appellée une seule fois au début de l'application et en charge des initialisation

}

void loop()

{

// fonction de boucle qui est immédiatement appellée dès qu'on en sort

}

En effet, ceux qui ont eu la curiosité de regarder le code de la bibliothèque core de l'Arduino se sont aperçu qu'il y a une fonction main() écrite de la façon suivante :

void main()

{

setup();

while(1)

loop();

}

Il est important de se rappeler que l'absence d'un système multi-tâche impose que les tâches coopèrent entre-elles. Aucune tâche ne doit se bloquer en attente d'un événement et ainsi monopoliser le processeur pour elle toute seule, empêchant d'autre tâche de s'exécuter. Les appels à delay() sont a proscrire. Les boucles trop longues sont a découper en petits morceaux. Chaque tâche doit être découpée en sous-tâches élémentaires qui seront exécutée depuis la boucle (loop) de l'Arduino. Chaque tâche est responsable de séquencer ses sous- taches élémentaires et de rendre la main à la boucle aussi souvent que possible pour permettre l'exécution des autres tâches.

Une bonne méthode pour ce type de fonctionnement est d'implémenter les taches sous la forme de machines d'état.

Ainsi pour rentrer dans le "cadre" Arduinon chaque tâche doit fournir au moins une fonction de setup() pour l'initialisation et une fonction de loop(). Le code global de l'application peut ainsi s'écrire :

void setup()

{

task1_setup();

task2_setup();

task3_setup();

}

void loop()

{

task1_loop();

task2_loop();

task3_loop();

}

De plus d'autres fonctions ou variables globales partagées vont servir à assurer la communication entre chaque tâche pour transmettre des événements ou données.

### Découpage de l'application en tâches

L'application que nous nous proposons d'écrire (partiellement tout du moins), peut être découpée en plusieurs tâches.

Tout d'abord considérons l'ensemble suivant les couches du modèle OSI vues au chapitre 2.5.

- Couche 1 "Physique" : c'est la liaison série déjà implémentée dans la lib Arduino avec l'objet Serial.

- Couche 4 "Transport" : c'est la syntaxe de base exprimée par le caractère de début de trame '$', le caractère séparateur de checksum '*', le checksum et le caractère de fin de trame '\r' ou '\n'. Cette partie est indépendante de la signification des messages.

- Couche 6 "Présentation" : c'est la structure de message <lettre><param>, <param>,<param>

- Couche 7 "Application" : c'est l'application qui va gérer les moteurs, les capteurs de butée etc ...

La couche 0 est déjà existante, c'est Serial, Serial2 ou SoftSerial.

La couche 1 sur le protocole émission/réception avec checksum, va être implémentée dans le module "Prot.cpp" (+ déclarations dans "Prot.h").

La couche 6 de gestion des messages va être implémentée par le module "Mess.cpp" (+ "Mess.h").

L'application, ou du moins la simulation qui en tiens lieue pour la démo est dans le sketch 	"demo1.ino".

### L'algorithme de réception

C'est sur l'algorithme de gestion de la réception des messages que porte la difficulté de l'exercice. Voici l'algorithme en question sous la forme d'un diagramme :

<<< INSERER DIAGRAMME RECEPTION >>>

### Le code

Le code est situé dans le répertoire Code\demo1 du fichier ZIP associé à ce tutoriel.

Un fichier Debug.h permet de choisir des traces de debug vers Serial afin de visualiser le fonctionnement du code. Elles sont inactives par défaut.

Tâche protocole : Prot.cpp + Prot.h

Ici on gère l'encapsulation de messages sur la liaison série avec marqueur de début de trame, checksum. On gère aussi les timeout de réception et timeout de perte de communication.

Principales fonctions

- prot_setup( ... ) : fonction d'initialisation du protocole, à appeller dans setup(). On lui passe en paramètre l'objet dérive de Stream avec lequel nous allons communiquer. Cela peut être Serial, Serial2, un objet SoftSerial, ....

- prot_loop() : fonction de boucle du protocole, en charge de gérer l'automate de réception. L'automate à 5 états possibles :

- WAIT_SYNC : attente du caractère de debut de message

- RECEIVING : réception d'un message en cours

- CHECKSUM : réception du checksum

- RECEIVED : message reçu et en attente de lecture par la tâche message. Aucun autre message ne peut être reçu tant que ce message n'a pas été traité et acquitté.

- LOST_COMM : perte de connexion avec le maître

- prot_send() : fonction pour envoyer un message ayant été mis en forme par le module Mess.

Tâche messages : Mess.cpp + Mess.h

Ici on va s'occuper des messages : en réception on va dépouiller l'ID et ses arguments, puis on va le distribuer vers l'application. En emission, on va préparer le message ID et arguments puis le passer à Prot pour l'envoyer.

Principales fonctions :

- mess_setup( ... ) : initialisation du module. A appeler une fois depuis setup().

- mess_dispatch() : Fonction appelée si un message a été reçu. Le message va être analysé et transmis à la bonne tâche de l'application.

- mess_sendShort( ... ) : fonctions de mise en forme et envoi d'un message sans argument

- mess_send1arg( ... ) : idem avec 1 argument

- mess_send2arg( ... ) : idem avec 2 arguments

- mess_send3arg( ... ) : idem avec 3 arguments

- mess_send4arg( ... ) : idem avec 4 arguments

Application : demo1.ino

Application avec simulation des fonctions de traitement des moteurs, de lecture des butées et des capteurs analogiques.

Le sketch principal s'appelle demo1.ino. Il est accompagné de plusieurs fichiers .cpp et .h qui correspondent a chaque tâche.

Je vous invite a regarder notamment les fichiers Prot.cpp et Mess.cpp qui correspondent à l'implémentation du protocole.

J'ai essayé de commenter les sources autant que possible pour en faciliter la lecture.